- Regulátor rychlosti

- Horní uchycení bagu

- Horní pásek pro uchycení bagu

- Baterie

- Zadní kola

- Náboj kola

- Pojistka kola

- Motor

- Spodní pásek pro uchycení bagu

- Přední kolečko

- Fixační kloub (horní)

- Ovládací panel

- Konektor pro baterii

- Přední osa

- Držák Scorecard

- Fixační kloub (spodní)

- NÁVOD K MONÁŽI

Prosím pečlivě čtěte a dodržujte následující pokyny.

- Montáž zadních kol. Zmáčkněte pojistku kola (7) po celou dobu nasazování zadního kola na osu. Jakmile je kolo nasazeno na osu, pusťte pojistku kola (7). Vyzkoušejte pohybem směrem s osy kola, zda je kolo zajištěno a nehrozí jeho vypadnutí.

- Zdvihněte horní část vozíku, nastavte požadovaný sklon a utáhněte horní Fixační kloub (11). Po dokončení montáže vozíku si výši rukojeti můžete nastavit do požadované výšky pro maximální pohodlí při ovládání a vedení vozíku.

- Utáhněte dolní fixační kloub (16)

- Montáž baterie.Baterie je vybavena konektorem pro připojení k vozíku (13) a konektorem na nabíječku. Uložte baterii na určené místo na vozíku a zafixujte ji páskem na suchý zip. Vytáhněte z pouzdra baterie kabel s konektorem a připojte jej do konektoru baterie (13) a zajistěte dotažením převlečné matice. Ujistěte se že vypínač na ovládacím panelu (12) je vypnutý a regulátor rychlosti je na minimum.

- OVLÁDÁNÍ A FUNKCE

OVLADACÍ PANEL I.

- Regulátor rychlosti (1) Vám umožňuje nastavit si optimální rychlost vozíku dle Vašich potřeb

- ON/OFF tlačítko (A) přidržte 2 vteřiny pro zapnutí a následně i vypnutí vozíku.

- V případě, že chcete vozík uvést do pohybu otočte lehce regulátorem rychlosti (1) a zvolte si  optimální rychlost, která odpovídá Vašemu tempu. V případě, že chcete vozík zastavit stlačte červené tlačítko (B). Pomocí tlačítka (B) uvedete vozík opět do pohybu stejnou rychlostí, jakou je nastavena na regulátoru rychlosti (1).

- Vozík je vybaven funkcí „Soft start“, která zajišťuje plynulý rozjezd až do zvolené rychlosti na regulátoru rychlosti (1), nebo do stlačení tlačítka (B) na ovládacím panelu (12)

- Indikátor stavu baterie (C) informuje o stavu nabytí baterie. Zelená – baterie je nabytá, Červená – baterie je vybytá.

OVLADACÍ PANEL II.

- Timer: Stlačte tlačítko (B) jedenkrát a vozík pojede samostatně 10 m a sám se zastaví.

Stlačte tlačítko (B) dvakrát a vozík pojede samostatně 20 m a sám se zastaví.

Stlačte tlačítko (B) třikrát a vozík pojede samostatně 30 m a sám se zastaví.

(Poznámka: jakmile je vozík v pohybu, tak stlačením tlačítka (B) přidáte dalších 10 m samostatného pohybu vozíku s automatickým zastavením)

- ON/OF a GO/STOP: tlačítko (A) přidržte 2 vteřiny pro zapnutí a následně i vypnutí vozíku.

V případě, že chcete vozík uvést do pohybu otočte lehce regulátorem rychlosti (1) a zvolte si  optimální rychlost, která odpovídá Vašemu tempu. V případě, že chcete vozík zastavit stlačte krátce červené tlačítko (B). Pomocí tlačítka (B) uvedete vozík opět do pohybu stejnou rychlostí, jakou je nastavena na regulátoru rychlosti (1).

- BATERIE – POUŽÍVÁNÍ A PÉČE

Prosím pečlivě čtěte a dodržujte následující pokyny, zvýšíte tak životnost Vaší baterie!!!

- Nikdy nenabíjejte baterii v uzavřené místnosti, kde není možno větrat

- Nikdy nenabíjejte baterii v obrácené poloze

- Nikdy nenabíjejte baterii blízko tepelných zařízení nebo na přímém slunečním světle

- Aby se prodloužila životnost baterie, vyhněte se úplnému vybytí baterie a nabíjejte ji vždy po každém používání. V případě, že vozík delší dobu nepoužíváte doporučujeme baterii nabíjet jedenkrát měsíčně.

- Baterie má dva póly Červený – plus, a Černý – mínus. Dbejte vždy na správné zapojení!!! V případě špatného zapojení dojde k nevratnému poškození baterie a vozíku.

- Nikdy baterii nevhazujte do ohně

- Nikdy se nedotýkejte elektrických pólů baterie – nebezpečí úrazu a poškození baterie.

BATERII NABÍJEJTE AŽ PO PŘEČTENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ

- ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- Vozík se nerozjede

- Zkontrolujte pojistku u baterie

- Zkontrolujte správnost zapojení všech kontaktů

- Zkontrolujte nabití baterie

- Zkontrolujte, zda jsou zadní kola správně nasazena a zajištěna pojistkou

- Motor běží, ale kola se netočí

- Zkontrolujte, zda jsou zadní kola správně nasazena a zajištěna pojistkou

- Zkontrolujte pozici levého a pravého zadního kola

- Vozík zatáčí samovolně vlevo nebo vpravo

- Zkontrolujte, zda jsou obě kola nasazena rovně na ose kola a zajištěna pojistkou

- Zkontrolujte, zda je pojistka kola na obou stranách viditelně zajištěna v ose kola

- Zkontrolujte, zda se kolo s pojistkou otáčí jen v jednom směru

- Baterie nemá dostatečnou sílu

- Zkontrolujte, zda je správně zapojen kabel ve všech konektorech

- Zkontrolujte, zda je pojistka u baterie 30A

- Zkontrolujte nabití baterie

- Nelze nasadit zadní kolo

- Odstraňte vnější víčko kola, vraťte zpět do pozice pojistku

- DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Záchranná brzda – v případě stlačení tohoto tlačítka vozík ihned zastaví

- Timer – samostatná jízda vozíku na vzdálenost 10, 20 a 30m (viz výše uvedené ovládání)

- Vpřed – v případě stlačení tohoto tlačítka se vozík rozjede vpřed

- Vlevo – v případě stlačení tohoto tlačítka bude vozík zatáčet vlevo. Dále se bude vozík pohybovat vpřed nebo vzad dle původní volby.

- Vpravo – stejné jako funkce vlevo

- Vzad – v případě stlačení tohoto tlačítka se vozík rozjede vpřed